TOUGH-AiFrac使用手册

| AiFrac使用手册 | 1 AiFrac输入文件说明 |
| --- | --- |
|  | 2 AiFrac命令关键字说明 |
|  | 3 巴西圆盘算例 |
|  | 4 水力压裂算例 |
|  | 5 AiFrac云计算平台使用说明 |

1 TOUGH-AiFrac输入文件说明

AiFrac输入文件包括InputModel.inp

TOUGH-AiFrac输入文件包括前处理文件input.inp、input_PreTough.inp，AiFrac输入文件InputModel.inp，TOUGH输入文件flow_TOUGH.inp、GENER_TOUGH、INCON_TOUGH、MESH_TOUGH

2 TOUGH-AiFrac命令关键字说明

2.1 input.inp前处理文件的命令流

关键词：*Node，计算模型的节点坐标列表

命令：节点序号，节点横坐标，节点纵坐标，节点竖坐标

关键词：*Element，计算模型的单元坐标列表

| 参数 | 参数取值 | 意义 |
| --- | --- | --- |
| Type | C3D8 | 三维八节点六面体 |

      - 2.2、input_PreTough.dat前处理文件的命令流

关键词：*InitialPara，岩石的初始条件

命  令：参数X的取值（X = 1,2,3,4,5,6,7,8）

| 参数 |  | 参数取值 | 意义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Porosity | 0~1 | 孔隙率 |
| 2 | Permeability1 | 大于等于0 | x方向渗透率 |
| 3 | Permeability2 | 大于等于0 | y方向渗透率 |
| 4 | Permeability3 | 大于等于0 | z方向渗透率 |
| 5 | Pressure | 单位Pa | 初始压力 |
| 6 | primary variable | 默认为0 | 原始参数 |
| 7 | primary variable2 | 默认为1 | 气体饱和度 |
| 8 | temperature | 理论存在温度范围 | 温度 |

关键词：* ParamInfo, name=Material，type = 参数取值，岩石类型

命  令：参数X的取值（X = 1,2,3,4,5,6,7,8）（参数类型为上表所列）

| 参数 | 参数取值 | 意义 |
| --- | --- | --- |
| type | 正整数 | 岩石类型 |

关键词：*ParamInfo, name=ConstFlowRate, type = 参数取值，流速大小

| 参数 | 参数取值 | 意义 |
| --- | --- | --- |
| type | 正整数 | 流速类型 |

命  令：流速大小

关键词：*ParamInfo, name=ConstPressure, type = 参数取值

| 参数 | 参数取值 | 意义 |
| --- | --- | --- |
| type | 正整数 | 压力类型 |

命  令：压力大小

关键词：* Elset, name=Material, type = 参数取值, 参数类型1或者2，单元材料

| 参数 |  | 参数取值 | 意义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | generate | -- | 以数列方式拾取单元 |
| 2 | distinct | -- | 以枚举形式拾取单元 |
| 3 | type | 正整数 | 单元集合类型 |

命  令：单元序号

关键词：*Elset, name=ConstFlowRate, type = 参数取值, 参数类型（1或者2），流速型荷载

| 参数 |  | 参数取值 | 意义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | generate | -- | 以数列方式拾取单元 |
| 2 | distinct | -- | 以枚举形式拾取单元 |
| 3 | type | 正整数 | 单元集合类型 |

命  令：单元序号

关键词：*Elset, name=ConstPressure, type = 参数取值, 参数类型（1或者2），压力型荷载

| 参数 |  | 参数取值 | 意义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | generate | -- | 以数列方式拾取单元 |
| 2 | distinct | -- | 以枚举形式拾取单元 |
| 3 | type | 正整数 | 单元集合类型 |

命  令：单元序号

2.3、flow.inp输入文件命令流

flow.inp输入文件一般不作修改。

2.4、MESH_TOUGH，INCON_TOUGH，GENER_TOUGH输入文件的命令流

MESH_TOUGH，INCON_TOUGH，GENER_TOUGH三个输入文件不需要编写，网格重画后自动生成。

2.5、InputModel.inp输入文件命令流

关键词：*Node，计算模型的节点坐标列表

命令：节点序号，节点横坐标，节点纵坐标，节点竖坐标

关键词：*Element，计算模型的单元坐标列表

| 参数 | 参数取值 | 意义 |
| --- | --- | --- |
| Type | C3D4 | 正四面体单元 |

关键词：*GEOPOINT，裂缝模型的节点坐标列表

命  令：裂缝的节点信息，包括节点序号，节点横坐标，节点纵坐标，节点竖坐标

关键词：*GEOFRAC，裂缝模型的单元坐标列表

| 参数 | 参数取值 | 意义 |
| --- | --- | --- |
| Type | S3 | 三角形单元 |

关键词：*Elset, elset=单元集合名称, generate ，单元集合,elset=单元集名称,generate(数列组合方式)

| 参数 |  | 参数取值 | 意义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | generate | -- | 以数列方式拾取单元 |
| 2 | distinct | -- | 以枚举形式拾取单元 |

例：*Elset, elset=SET-1, generate

1, 78142,     1（表示这个名为SET-1的集合包含了1到78142的所有单元）

关键词：*Section, elset=单元集合名称, material=材料名称，定义单元材料

关键词：*Material, name=材料名称，命令含义如下

| 材料属性关键词 | 含义 |
| --- | --- |
| *Density | 密度 |
| *Elastic | 弹性力学系数：弹性模量与泊松比 |
| *Porosity | 孔隙率 |
| *Permeability | 渗透率 |

关键词：*DSFORCE, time_step=步数，施加面应力，面集合名，坐标方向（1、2、3分别表示X、Y、Z的正方向），力大小(正表示为压应力，负表示为拉应力，单位为Pa)

例：*DSFORCE, time_step=1

Surf-up, 2, 20E6  （表示第一个计算步开始在Surf-up这个面上施加了Y方向的20E6Pa的压应力）

关键词：*GEOFIXPOINT，固定裂纹单元，不让其扩展

命令：固定的裂纹单元

关键词：*CFORCE, time_step=步数，施加节点应力，点集合名，坐标方向（1、2、3分别表示X、Y、Z的正方向），力大小(正表示为压应力，负表示为拉应力，单位为Pa)

例：*CFORCE, time_step=1

push, 2, 1E5  （表示在第一个计算步开始在push这个点集合上施加了Y方向的1E5Pa的压力）

关键词：*DISCONSTRAINT,time_step=步数，施加节点位移约束，点集合名，坐标方向（1、2、3分别表示X、Y、Z的正方向），0（位移为0表示约束）

例：*DISCONSTRAINT,time_step=1

fix,1,0

fix,2,0

fix,3,0(表示在第一步开始fix这个点集合分别在X、Y、Z方向上位移被约束为0)

关键词：*FRACPROPERTY，表示裂纹的相关参数，命令及含义如下

| 裂纹扩展等关键词 | 含义 |
| --- | --- |
| *FRACTYPE | 裂纹类型，默认是1 |
| *CONTACTTYPE | 裂纹连接类型，默认是1 |
| *FRACINT | 裂纹扩展计算半径，一般2~3倍岩石单元 |
| *FRACLEN | 裂纹扩展长度，一般2~3倍岩石单元，比FRACINT略大 |
| *FRACSTIFFNESS | 裂纹刚度：最大主应力大小,比较小的数或者直接为0,使用TOUGH求解器的时候用作控制自然裂缝不扩展 |
| *FRACSTARTSTEP | 扩展开始步 |
| *FRACDIMENSION | 扩展维度 |

关键词：*SCALEMODEL，模型比例参数，用于改变计算精度，成3次幂放大或者缩小)相当于短暂的扩大，不改变原始网格大小的基础上，放大进入计算的尺寸，一般默认为200

关键词：*SOLVER ，求解器的类型，命令及含义如下

| Name=求解器 | 含义 |
| --- | --- |
| FEM_NOFLUID_NOTHERMAL_NOELECTRICAL_NOFRAC | 求解无水压无裂缝的简单力学计算 |
| FEMM_NOFLUID_NOTHERMAL_NOELECTRICAL_FRAC | 求解无水压的裂缝扩展 |
| FEMM_CONSTFLUID_NOTHERMAL_NOELECTRICAL_FRAC | COUST求解器：适用于给所有裂纹加压，单元类型：四面体和三角形 |
| FEMM_TOUGHFLUID_NOTHERMAL_NOELECTRICAL_NOFRAC | TOUGH求解器：适用于给部分裂隙加压，但是裂纹不扩展，单元类型：八节点六面体(C3D8)和三角形 |
| FEMM_NSEQFLUID_NOTHERMAL_NOELECTRICAL_FRAC | NSEQFLUID流体求解器 |
| FEMM_TOUGHFLUID_NOTHERMAL_NOELECTRICAL_FRAC | TOUGH求解器：适用于给部分裂隙加压，使裂纹扩展，单元类型：八节点六面体(C3D8)和三角形 |
| FEM_NOFLUID_TOUGHTHERMAL_NOELECTRICAL_NOFRAC | TOUGH热力耦合求解器 |
| FEM_NOFLUID_CONSTTHERMAL_NOELECTRICAL_NOFRAC | CONST热力耦合求解器 |

关键词：NUMBER_OF_TIME_STEP = 步数，整数，计算步长，可自行设定

关键词：MIN_NUMBER_OF_ITERATIONS = 1，每个时间步中的最小迭代次数，迭代收敛，暂定为1

关键词：MAX_NUMBER_OF_ITERATIONS =1，每个时间步中的最大迭代次数，迭代收敛，暂定为1

3巴西圆盘算例（无水压力裂缝扩展）

3.1模拟简介

巴西试验广泛应用于岩石力学实验中，间接测定类岩石脆性材料的抗拉强度。作为断裂扩展分析的例子，考虑一个中心存在断裂的圆柱形试件，在沿其直径的压缩载荷作用下，如图所示。理论上裂纹应该向加载点的位置传播。

模型尺寸：直径D=1m，在上下两端加入的应力，杨氏模量= E=30×10 9MPa ，泊松比= 0.3，中间裂缝的倾角=90°，每一步计算的裂缝扩展长度为0.07 m。

3.2基本计算过程

3.2.1利用ABAQUS创建模型，并且输出相应的job文件。

利用AutoCAD，3D Max，Rhino等三维绘图软件进行创建，保存为.dat等有限元软件可以读取的三维信息文件，或者利用Abaqus等有限元模拟软件直接进行创建，本文选取Abaqus为例，其他有限元软件也可以实现。对模型划分网格，利用Abaqus进行网格划分。如果模型是由三维软件创建的，将模型保存成相应格式，导入有限元软件中，生成模块，使用四面体单元，对模块进行网格化。

创建预制裂纹穿过单元的集合，如果模型中包含需要加压的溶洞，这一步创建溶洞的单元集合。

创建Job，生成模型信息文件（.inp格式），包含三部分信息，岩石节点和单元信息，裂纹节点和单元信息，荷载和位移的单元或节点集合信息。

3.2.2 编写InputModel.inp输入文件
	通过ABAQUS编写的job.inp文件，编写InputModel.inp文件。

将巴西圆盘的模型写入文件，如下共11157节点，54494四面体单元

- *Node

- 1,          50.,           0.,           0.

- 2,          50.,           0.,          10.

- ......         ......           ......         ......

- 11156,  -33.3099976,   20.6376553,   2.00361872

- 11157,  -2.17282295,   26.3656425,   7.95863676

- *Element, type=C3D4

- 1,  4241,  4242,  4243,  4244

- 2,  4244,  4245,  4246,  4247

- ......         ......           ......         ......

- 54493,  6205,  6253,  6252,  6254

- 54494,  6253,  7975,  7980,  7974

再将预制的裂缝写入输入文件

- *GEOPOINT

- 1,          0.5,          20.,          12.

- 2,          0.5,   18.0952377,          12.

- ......         ......           ......         ......

- 197,          0.5,  -18.0952377,          -2.

- 198,          0.5,         -20.,          -2.

- *GEOFRAC

- 1,   1,   2,  24

- 2,  24,  23,   1

- ......         ......           ......         ......

- 335, 175, 176, 198

- 336, 198, 197, 175

定义整个模型节点结合

- *Elset, elset=SET-1, generate

- 1,  54494,      1

定义整个模型的材料名称

- *Section, elset=SET-1, material=MATERIAL-1

- 1.

定义边界条件的节点集合

- *Nset, nset=x-gu, instance=rock-2

- 27,   77,  126,  176, 1084, 1134, 1184, 1234

- *Nset, nset=y-gu, instance=rock-2

- 1,    2,   52,  151, 1109, 1159, 1209, 1259

- *Nset, nset=allnode, instance=rock-1

- 1,    2,    3,    4,    5,    6,    7,    8,    9,   10,   11,   12,   13,   14,   15,   16

- ......         ......           ......         ......

- 4229, 4230, 4231, 4232, 4233, 4234, 4235, 4236, 4237, 4238, 4239, 4240

定义加应力的面集合

- *Elset, elset=_y+_S1, internal, instance=rock-2

- 532,  5200, 18502

- *Elset, elset=_y+_S2, internal, instance=rock-2

- 5611, 12909, 13514

- *Elset, elset=_y+_S3, internal, instance=rock-2

- 4281,  5738,  7285,  7296, 11679, 11699, 11701, 16625, 16637, 16645, 16648, 16652, 16655, 16691, 17730, 17740

- 17752, 17756, 17759, 18482, 18490, 18492, 18494, 18496, 19297, 19300, 19304, 19307, 21641, 25967, 31948

- *Elset, elset=_y+_S3, internal, instance=rock-1

- 18490,

- *Elset, elset=_y+_S4, internal, instance=rock-2

- 17739, 19298, 19302

- *Surface, type=ELEMENT, name=y+

- _y+_S1, S1

- _y+_S2, S2

- _y+_S4, S4

- _y+_S3, S3

- *Elset, elset=_y-_S2, internal, instance=rock-2

- 15349, 18889

- *Elset, elset=_y-_S3, internal, instance=rock-2

- 5238,  7696,  7840,  7862, 11324, 13690, 13698, 15396, 15418, 15422, 15429, 15438, 15452, 15457, 17378, 17385

- 17391, 17392, 17394, 18103, 18106, 18111, 18871, 18878, 18882, 18884, 18885, 18888, 21256, 21257, 21259, 21284

- 21286, 32726, 48478, 51773

- *Elset, elset=_y-_S4, internal, instance=rock-2

- 15387, 18875

- *Surface, type=ELEMENT, name=y-

- _y-_S2, S2

- _y-_S3, S3

- _y-_S4, S4

定义材料的基本参数

- *Material, name=MATERIAL-1

- *Density

- 2300

- *Elastic

- 30.0e9, 0.30

- *EXPANSION

- 1.0

- *Porosity

- 0.06

- *Permeability

- 1e-14

定义裂纹扩展的基本信息

- *FRACPROPERTY

- *FRACTYPE

- 1

- *CONTACTTYPE

- 1

- *FRACLEN

- 3

- *FRACINT

- 3

- *FRACSTIFFNESS

- 1.0

- *FRACSTARTSTEP

- 0

- *FRACDIMENSION

- 3

- *SCALEMODEL

- 100

- *SCALEDIS

- 0

约束位移边界条件

- *DISCONSTRAINT  , time_step=     1

- x-gu, 1, 0

- y-gu, 2, 0

- allnode, 3, 0

定义力边界条件

- *DSFORCE         , time_step=     1

- y+, 2, 5e6

- y-, 2, 5e6

定义求解器类型，本案例是不考虑水压类型的裂纹扩展

- Name = FEMM_CONSTFLUID_NOTHERMAL_NOELECTRICAL_FRAC

- NUMBER_OF_TIME_STEP =12

定义求解步数和求解步长

- NUMBER_OF_TIME_STEP =12

- MIN_NUMBER_OF_ITERATIONS = 1

- MAX_NUMBER_OF_ITERATIONS =1

3.3计算和查看结果

将编写好的InputModel.inp放进程序作为输入文件，开始计算，最终计算结果如图：

| Step1 | Step3 | Step5 |
| --- | --- | --- |
| Step7 | Step10 | Step12 |

4 水力压裂算例

4.1模拟简介

如图所示，在一个正方形薄板上，有一个预制裂纹，在裂纹周围施加一定的水压，预制裂纹在水压的作用下，会发生裂纹扩展。

4.2基本计算过程

4.2.1利用ABAQUS创建模型，并且输出相应的job文件。

利用AutoCAD，3D Max，Rhino等三维绘图软件进行创建，保存为dat等有限元软件可以读取的三维信息文件，或者利用Abaqus等有限元模拟软件直接进行创建，本文选取Abaqus为例，其他有限元软件也可以实现。对模型划分网格，利用Abaqus进行网格划分。如果模型是由三维软件创建的，将模型保存成相应格式，导入有限元软件中，生成模块，使用六面体面体单元，对模块进行网格化。

创建预制裂纹穿过单元的集合，如果模型中包含需要加压的溶洞，这一步创建溶洞的单元集合。

创建Job，生成模型信息文件（.inp格式），包含三部分信息，正方形薄板模型节点和单元信息，预制裂纹节点和单元信息，裂纹穿过薄板单元的集合信息。

4.2.2对六面体单元进行重新划分，并生成TOUGH运行所需文件：（在文件夹HEXTOTXT文件夹下进行）

- 利用步骤8.4.2.1中得到的模型节点信息，input.inp文件。

- *Node

- 1,          35.,          35.,          1.5

- 2,          35.,        34.75,          1.5

- ......         ......         ......          ......

- 39761,           0.,         0.25,           0.

- 39762,           0.,           0.,           0.

- *Element, type=C3D8R

- 1,   283,   284,   425,   424,     1,     2,   143,   142

- 2,   284,   285,   426,   425,     2,     3,   144,   143

- .....            ......          ......         ......

- 19599, 39619, 39620, 39761, 39760, 39337, 39338, 39479, 39478

- 19600, 39620, 39621, 39762, 39761, 39338, 39339, 39480, 39479

- 利用步骤8.4.2.1中得到的预制裂纹穿过的岩石单元序号信息，修改input_PreTough.dat文件中的单元信息和施加的压力信息。

定义初始条件

- *InitialPara

- 0.15, 3.023e-20, 3.023e-20, 3.023e-20, 100, 0, 1, 25

定义水压类型，注意双“**”后面内容为注释，不会被编译

- **------constant flow rate------------

- *ParamInfo, name=ConstPressure, type=1,Injection

- 20e6

将8.4.2.1在Abaqus中得到的预制裂纹周边的岩石单元作为加入水压的单元

- *Elset, name=ConstPressure, type=1, distinct

- 11249   ,   11389   ,   11529   ,   11669   ,   11809   ,   11949   ,   12089   ,   12229   ,   12369   ,   12509   ,   12649   ,   12789   ,   12929   ,   13069   ,   13209   ,   13349

- 13489   ,   13629   ,   13769   ,   13909   ,   14049   ,   14189   ,   14329   ,   14469   ,   14609   ,   14749   ,   14889   ,   15029   ,   15169   ,   15309   ,   15449   ,   15589

- 15729   ,   15869   ,   16009   ,   16149   ,   16289   ,   16429   ,   16569   ,   16709

- 双击HexToTet_mesh.exe或者利用Visual studio打开HexToTet_mesh.sln运行层序进行网格重画：

  - 输入分区个数，一般为1，当网格疏密非常悬殊时需划分区域，否则为1；

  - 输入计算精度，在提供范围内即可（例如0.0001）；

  - 输入分区单元总数（正方形薄板的六面体单元的总数）；

  - 输入岩石单元的最大直径（即网格化过程中的最大布种距离）；

  - 输入1，准备INCON和MESH文件。

  - 程序运行，生成四个新文件：MESH_change，INCON_change，GENER_change，outfile_Tet_abaqus.inp。删除MESH，INCON，GENER文件，修改三个新文件名为MESH_TOUGH，INCON_TOUGH，GENER_TOUFH。outfile_Tet_abaqus.inp文件是新生成的岩石的四面体节点和单元。

4.2.3创建模拟所需的节点集合，单元集合以及面集合等。利用Abaqus打开上个步骤行成的outfile_Tet_abaqus.inp文件，建立边界条件需要的节点或者单元集合，并生成模型信息文件（inp格式）。

4.2.4进行InputModel.inp输入文件的编写

通过ABAQUS编写的job.inp文件，编写InputModel.inp文件。

将正方形薄板的模型写入文件，如下共39762节点，117600四面体单元

- *Node

- 1,          35.,          35.,          1.5

- 2,          35.,        34.75,          1.5

- ......         ......        ......          ......

- 39761,           0.,         0.25,           0.

- 39762,           0.,           0.,           0.

- *Element, type=C3D4

- 1,   425,   284,     1,   283

- 2,   425,   283,     1,   424

- ......         ......        ......          ......

- 117599, 39762, 39338, 39339, 39480

- 117600, 39762, 39338, 39480, 39479

再将预制的裂缝写入输入文件

- *GEOPOINT

- 1,           5.,   22.8500004,          -2.

- 2,           5.,   22.8500004,          -1.

- ......         ......        ......          ......

- 98,          15.,   22.8500004,           5.

- 99,          15.,   22.8500004,           6.

- *GEOFRAC

- 1,  1,  2, 11

- 2, 11, 10,  1

- ......         ......        ......          ......

- 159, 89, 90, 99

- 160, 99, 98, 89

定义整个模型节点结合

- *Nset, nset=Set-1, instance=PART-1, generate

- 1,  39762,      1

定义整个模型的材料名称

- *Section, elset=SET-1, material=MATERIAL-1

- 1.

定义边界条件的节点集合，此处选取了薄板的四个角节点

- *Nset, nset=Set-2, instance=PART-1

- 1,   141,   142,   282, 39481, 39621, 39622, 39762

定义加应力的面集合，选取薄板的左右两个面命名为X面集合

- *Elset, elset=_x_S2, internal, instance=PART-1

- 116761, 116762, 116767, 116768, 116773, 116774, 116779, 116780, 116785, 116786, 116791, 116792, 116797, 116798, 116803, 116804

- ......    ......    ......    ......

- 117529, 117530, 117535, 117536, 117541, 117542, 117547, 117548, 117553, 117554, 117559, 117560, 117565, 117566, 117571, 117572

- 117577, 117578, 117583, 117584, 117589, 117590, 117595, 117596

- *Elset, elset=_x_S3, internal, instance=PART-1

- 5,   6,  11,  12,  17,  18,  23,  24,  29,  30,  35,  36,  41,  42,  47,  48

- 53,  54,  59,  60,  65,  66,  71,  72,  77,  78,  83,  84,  89,  90,  95,  96

- ......    ......    ......    ......

- 725, 726, 731, 732, 737, 738, 743, 744, 749, 750, 755, 756, 761, 762, 767, 768

- 773, 774, 779, 780, 785, 786, 791, 792, 797, 798, 803, 804, 809, 810, 815, 816

- 821, 822, 827, 828, 833, 834, 839, 840

- *Surface, type=ELEMENT, name=x

- _x_S2, S2

- _x_S3, S3

定义材料的基本参数

- *Material, name=MATERIAL-1

- *Density

- 2649

- *Elastic

- 30.0e9, 0.2

- *EXPANSION

- 1.0

- *Porosity

- 0.02

- *Permeability

- 1e-18

定义裂纹扩展的基本信息

- *FRACPROPERTY

- *FRAC_PRESENTATION

- 1

- *FRAC_CONTACT

- 1

- *FRAC_LENGTH

- 1

- *FRAC_INTDOMAIN

- 5

- *FRAC_TOUGHNESS

- 0

- *FRAC_START

- 0

- *FRAC_DIMENSION

- 2

- *FRAC_PERMEABILITY

- 3.023e-10

- *FRAC_POROSITY

- 0.25

- *SCALEMODEL

- 100

- *SCALEDIS

- 0

固定裂纹左端，让裂纹单方向扩展

- *GEOFIXPOINT

- 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9

约束位移边界条件，此处为了让薄板不发生翘曲，将整个薄板的节点在z方向的位移限制

- *DISCONSTRAINT  , time_step=     1

- Set-2,1, 0

- Set-2,2, 0

- Set-1,3, 0

定义力边界条件，在薄板的两个侧面加上单方向的围压，让裂纹直线扩展

- *DSFORCE , time_step=     1

- x, 1, 20E6

定义求解器类型，本案例是考虑水压类型的裂纹扩展

- *SOLVER

- Name = FEMM_TOUGHFLUID_NOTHERMAL_NOELECTRICAL_FRAC

定义求解步数和求解步长

- NUMBER_OF_TIME_STEP =10

- MIN_NUMBER_OF_ITERATIONS = 1

- MAX_NUMBER_OF_ITERATIONS =1

4.3计算和查看结果

将编写好的InputModel.inp、MESH_TOUGH，INCON_TOUGH，GENER_TOUFH放进程序作为输入文件，开始计算，最终计算结果如图：

| Step1 | Step3 | Step5 |
| --- | --- | --- |
| Step7 | Step10 | Step12 |

5 AiFrac云计算平台使用说明

5.1进入AiFrac云计算平台

首先通过访问www.labfrac.com网站，点击名为AiFrac的标签，在该页面有明显的标志可以点击进入，输入账号和密码（找管理员开账号），可以进入AiFrac云计算平台。

5.2 创建文件夹以及计算

进入文件列表页，点击新建按钮可以创建文件夹，文件夹可自己命名加上/即可。创建完文件夹后进入任务发布页，在该页面输入任务名称，选择工作目录等信息，之后可上传InputModel.inp文件，此文件具体要求可以见上文。之后点击提交保存即可进行计算。

5.3 计算过程的终止及结果文件的位置

如果计算量较大，可以进行终止计算，防止占用文件夹，等到下次继续计算。

计算结果文件位于创建的工作目录内，可以自行下载。

5.4计算结果的可视化

点击3dvtk显示标签，可以将刚刚计算的结果进行3d显示，功能多样，可自行选择。

5.5二次计算及多次计算

点击进入结果文件夹，点击编辑按钮或者直接点解在线编辑栏目，此时可以对结果文件进行编辑，编辑完成后，可以点击文件管理中的启动按钮，此时可以将任务再次启动，如此便完成了二次计算，后续的计算也可以同样完成。（注意：在进行一次计算完成后需结束掉任务才能进行二次计算，同时需注意计算过程是否结束，否则结果文件不完整）